ТЕКСТЫ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Составлено по СП 3.13130 (утв. приказом МЧС России от 26.02.2026 № 133), приложение Г

# 1. Основное сообщение о пожаре (для всех находящихся в здании)

Внимание! Пожарная тревога! Просим вас сохранять спокойствие, покинуть здание, используя эвакуационные пути и выходы, ориентируясь на указатели зелёного цвета, размещённые в помещениях и над дверями! Пользоваться лифтами для эвакуации запрещено!

Пункты Г.2.1, Г.2.3, Г.2.5. Транслируется после звукового сигнала, повторяется циклически с паузой 4–8 секунд.

# 2. Сообщение о чрезвычайной ситуации (не пожар)

Внимание! Чрезвычайная ситуация! Просим вас сохранять спокойствие, покинуть здание, используя эвакуационные пути и выходы, ориентируясь на указатели зелёного цвета, размещённые в помещениях и над дверями! Пользоваться лифтами для эвакуации запрещено!

Пункт Г.2.1 — вариант для чрезвычайной ситуации, требующей немедленной эвакуации.

# 3. Сообщение для персонала (сопровождение пациентов)

Внимание! Пожарная тревога! Просим вас сопроводить пациентов и самим покинуть здание, используя эвакуационные пути и выходы, ориентируясь на указатели зелёного цвета, размещённые в помещениях и над дверями. Пользоваться лифтами для эвакуации запрещено!

Пункт Г.2.3 — для медицинских учреждений. Для детских учреждений записать вариант № 4.

# 4. Сообщение для персонала (сопровождение детей)

Внимание! Пожарная тревога! Просим вас сопроводить детей и самим покинуть здание, используя эвакуационные пути и выходы, ориентируясь на указатели зелёного цвета, размещённые в помещениях и над дверями. Пользоваться лифтами для эвакуации запрещено!

Пункт Г.2.3 — для школ, детских садов и иных детских учреждений.

# 5. Закодированные сообщения для персонала

Транслируются без предварительного звукового сигнала. Не содержат слов о пожаре и эвакуации (п. 6.10.6). Каждое сообщение записывается отдельным файлом.

5.1. Подготовка к эвакуации:

Внимание персоналу! Код тысяча!

5.2. Отмена подготовки к эвакуации:

Внимание персоналу! Код тысяча, отменён!

5.3. Необходимость эвакуации:

Внимание персоналу! Код тысяча, подтверждён!

5.4. Чрезвычайная ситуация, немедленная эвакуация:

Внимание персоналу! Сверка часов!

Пункт Г.2.2. Числительное «1000» произносится «тысяча». Итоговые тексты кодов закрепляются в проектной документации.

# 6. Сообщение для маломобильных групп населения (МГН)

Если у вас возникли трудности с самостоятельным выходом из здания, проследуйте в ближайшую пожаробезопасную зону по указателям зелёного цвета до двери с пиктограммой человека в инвалидной коляске. Свяжитесь с персоналом здания, используя абонентские устройства экстренной связи внутри пожаробезопасной зоны, по прибытии.

Пункт Г.2.4 — о пожаробезопасных зонах для МГН.

# 7. Учебная тревога

7.1. Начало учений:

Внимание! Учебная тревога! Просим вас сохранять спокойствие, покинуть здание, используя эвакуационные пути и выходы, ориентируясь на указатели зелёного цвета, размещённые в помещениях и над дверями.

7.2. Завершение учений:

Внимание! Учебная тревога завершена. Просим вас сохранять спокойствие и вернуться на свои места.

Пункт Г.2.6.

# 8. Проверка систем противопожарной защиты

8.1. Начало проверки:

Внимание! Проводится плановая проверка систем противопожарной защиты здания. Просьба сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Об окончании проверки будет сообщено дополнительно.

8.2. Окончание проверки:

Внимание! Плановая проверка систем противопожарной защиты здания завершена. Просим вас сохранять спокойствие.

Пункт Г.2.6.

# 9. Сообщения об угрозе террористического акта

СП 3.13130 разрешает передачу таких сообщений через СОУЭ (п. 6.13.1) и задаёт им высокий приоритет трансляции (п. 6.13.2), однако тексты не нормирует — они определяются при проектировании и закрепляются в проектной документации и инструкциях объекта. Ниже — формулировки, применяемые на практике.

9.1. Профилактическое сообщение (бдительность):

Уважаемые посетители! Просим вас держать личные вещи при себе. При обнаружении бесхозных сумок, пакетов и иных подозрительных предметов сообщите сотрудникам охраны или персоналу здания. Трогать и перемещать такие предметы опасно!

9.2. Эвакуация при угрозе теракта — нейтральная формулировка (рекомендуется: снижает риск паники и преждевременных действий нарушителя):

Внимание! По техническим причинам просим вас покинуть здание, используя эвакуационные пути и выходы, ориентируясь на указатели зелёного цвета, размещённые в помещениях и над дверями. Просим сохранять спокойствие. Пользоваться лифтами для эвакуации запрещено!

Нейтральная формулировка соответствует официальным рекомендациям (памятки ФСБ России и МЧС России по действиям при угрозе теракта): истинную причину эвакуации объявлять не рекомендуется. Допустимый вариант из тех же рекомендаций — эвакуация «под видом учений» с использованием сообщения № 7.1 «Учебная тревога».

9.3. Эвакуация при угрозе теракта — прямая формулировка:

Внимание! Чрезвычайная ситуация! Просим вас сохранять спокойствие, покинуть здание, используя эвакуационные пути и выходы, ориентируясь на указатели зелёного цвета, размещённые в помещениях и над дверями! Пользоваться лифтами для эвакуации запрещено!

Совпадает с сообщением № 2 — по п. Г.2.1 текст «Внимание! Чрезвычайная ситуация!» охватывает и угрозу теракта; отдельная запись не требуется, если сообщение № 2 уже записано.

9.4. Закодированное сообщение для персонала (угроза теракта):

Отдельного общепринятого кода для угрозы теракта не существует. По приложению Г (п. Г.2.2) для чрезвычайной ситуации, требующей немедленной эвакуации, — включая угрозу теракта — используется закодированное сообщение № 5.4 «Внимание персоналу! Сверка часов!»; отдельная запись не требуется. Если объекту нужны собственные коды (например, для различения типов угроз), их тексты определяются при проектировании, закрепляются в проектной документации и инструкциях персонала и периодически обновляются, поскольку со временем перестают быть секретом.

9.5. Оповещение при вооружённом нападении:

Внимание! В здании обнаружена угроза совершения террористического акта. Оцените обстановку. Если путь эвакуации безопасен — немедленно покиньте здание. Если опасность рядом и признаки дыма отсутствуют — забаррикадируйтесь в помещении и ожидайте помощи.

Для сценария вооружённого нападения; передаётся по решению руководства объекта. Для угрозы взрыва применяется нейтральное сообщение № 9.2 (памятки ФСБ России и МЧС России: истинную причину эвакуации при угрозе взрыва объявлять не рекомендуется). Текст СП не нормирован — закрепляется в проектной документации. Английская версия — № 13.13.

# 10. Отмена тревоги (отбой, ложное срабатывание)

10.1. Отбой тревоги с возвратом в здание:

Внимание! Сигнал тревоги отменён. Угроза отсутствует. Просим вас сохранять спокойствие и вернуться на свои места. Приносим извинения за доставленные неудобства.

10.2. Отбой тревоги, обычный режим работы:

Внимание! Сигнал тревоги отменён. Угроза отсутствует. Здание работает в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства.

В СП текст отбоя не нормирован; сообщение включается вручную с пожарного поста после подтверждения отсутствия угрозы.

# 11. Поэтапная эвакуация — предупреждающее сообщение

Внимание! Пожарная тревога! Просим вас сохранять спокойствие и подготовиться к эвакуации. Ожидайте сообщения о начале эвакуации.

Пункт 6.13.2 — автоматическая трансляция сообщений, предупреждающих о пожаре и необходимости подготовки эвакуации, для зон, эвакуируемых во вторую очередь. Нужно только при поэтапной эвакуации (высотные здания, крупные объекты).

# 12. Служебные сообщения для персонала

12.1. Вызов ответственного за пожарную безопасность:

Внимание персоналу! Ответственному за пожарную безопасность срочно прибыть на пост охраны.

12.2. Сбор персонала по инструкции:

Внимание персоналу! Просим вас действовать согласно инструкции и прибыть на закреплённые места сбора.

Тексты служебных сообщений не нормируются — приведены типовые формулировки, при необходимости замените должность и место сбора на принятые на объекте.

# 13. Сообщения на английском языке

Английские версии всех публичных сообщений (нумерация соответствует русским оригиналам). Порядок трансляции по п. 6.10.10: русское сообщение — первым, перед каждым языком — звуковой сигнал, суммарная длительность всех языков до повтора — не более 60 секунд. Закодированные (раздел 5) и служебные (раздел 12) сообщения адресованы персоналу и на английский не дублируются.

13.1. Пожарная тревога (= № 1):

Attention please! Fire alarm! Please remain calm and leave the building using the emergency exits, following the green evacuation signs located in the rooms and above the doors. Do not use elevators!

13.2. Чрезвычайная ситуация (= № 2):

Attention please! Emergency situation! Please remain calm and leave the building using the emergency exits, following the green evacuation signs located in the rooms and above the doors. Do not use elevators!

13.3. Сообщение для МГН (= № 6):

Attention please! If you have difficulty leaving the building on your own, please proceed to the nearest fire-safe area, following the green signs, to the door marked with a wheelchair symbol. On arrival, contact the building staff using the intercom inside the fire-safe area.

13.4. Учебная тревога, начало (= № 7.1):

Attention please! This is a fire drill! Please remain calm and leave the building using the emergency exits, following the green evacuation signs.

13.5. Учебная тревога, завершение (= № 7.2):

Attention please! The fire drill is over. Please remain calm and return to your places.

13.6. Проверка систем, начало (= № 8.1):

Attention please! A scheduled test of the building fire safety systems is in progress. Please remain calm and stay where you are. The end of the test will be announced.

13.7. Проверка систем, окончание (= № 8.2):

Attention please! The scheduled test of the building fire safety systems is complete. Please remain calm.

13.8. Бдительность (= № 9.1):

Dear visitors! Please keep your personal belongings with you. If you notice unattended bags or other suspicious items, please inform security or building staff. Touching or moving such items is dangerous!

13.9. Эвакуация, нейтральная формулировка (= № 9.2):

Attention please! For technical reasons, please leave the building using the emergency exits, following the green evacuation signs. Please remain calm. Do not use elevators!

13.10. Подготовка к эвакуации (= № 11):

Attention please! Fire alarm! Please remain calm and prepare for evacuation. Wait for the evacuation announcement.

13.11. Отбой тревоги с возвратом (= № 10.1):

Attention please! The alarm has been cancelled. There is no danger. Please remain calm and return to your places. We apologize for the inconvenience.

13.12. Отбой тревоги, обычный режим (= № 10.2):

Attention please! The alarm has been cancelled. There is no danger. The building is operating normally. We apologize for the inconvenience.

13.13. Оповещение при вооружённом нападении (= № 9.5):

Attention please! A terrorist threat has been detected in the building. Assess your surroundings. If your escape route is safe, leave the building immediately. If danger is nearby and there are no signs of smoke, barricade yourself in a room and wait for help.

Пункт Г.1.4: сообщения на дополнительном языке записываются носителем языка или владеющим им на уровне родного; если это невозможно — уровень звука таких сообщений рекомендуется увеличить на 5 дБ и более.

# Памятка диктору (требования СП 3.13130, раздел 6.10 и приложение Г)

- Читать спокойным, ровным голосом, без повышения интонации и без драматизма.

- Темп — 60–100 слов в минуту (медленнее обычной разговорной речи).

- Дикция чёткая; сообщения зачитываются людьми без нарушений дикции.

- Запись вести в тихом помещении с малым временем реверберации; отношение сигнал/шум — не менее 40 дБ.

- Каждое сообщение записывается отдельным аудиофайлом, без звукового сигнала в начале — сигнал добавляет оборудование СОУЭ.

- После записи допускается обработка в аудиоредакторе (удаление шума, нормализация громкости).

- Букву «ё» произносить как «ё»: «зелёного», «отменён», «подтверждён».

- При двуязычной трансляции пара «русский + английский» должна укладываться в 60 секунд (п. 6.10.10) — держать темп ближе к 80–90 слов в минуту; критичны самые длинные пары: № 6 + 13.3 (МГН) и № 1 + 13.1 (пожар).